23年02月25日

1. 增加读取多个关节 ID 号函数：get_ids()

2. 增加设置角度、转速、力矩反馈时间间隔函数：set_state_feedback_rate_ms()

23年02月27日

1. motion_follow_aid()/motion_follow_aid_multi() 改成 motion_aid()/motion_aid_multi

2. get_ids() 函数增加返回值

23年3月1日

在parameter_interface中增加axis.config.extra_setting.enable_crash_detect 和 axis.config.extra_setting.crash_detect_sensitivity 参数接口

23年3月2日

1. motion_aid() format 在 angle 和 angle_err 中除以 factor

2. motion_aid_multi() format 在 angle[i] 和 angle_err[i] 中除以 factor

3. axis.config.extra_setting.enable_crash_detect 改为 u32

4. axis.config.extra_setting.crash_detect_sensitivity 改为 u32

23年3月2日 -1

1. set_speed 和 set_torque匀加速改为对应mode = 1

23年3月3日

1.     if len(byte_list) % 16 == 0 and len(byte_list) >= 16: 改成 len(byte_list) % 16 == 0 and len(byte_list) >= 16，防止读到空数据也认为是正常情况

2. 状态反馈函数中输出的角度取小数点后三位，转速和力矩均乘以0.01，以得到其小数点后两位

23年3月4日

1. set_angles() 中只有当 mode = 1 时回读关节角度并比较当前角度与目标角度差值的大小

23年3月27日

1. 增设转速自适应限制函数set_speed_adaptive(id_num=0, speed_adaptive=15)

2. 增设力矩自适应限制函数set_torque_adaptive(id_num=0, torque_adaptive=8)

3. 将运动助力中的 set_speed_limit() 改成 set_speed_adaptive()

23年3月27日 -1

1. 设置转速限制、力矩限制、自适应转速限制、自适应力矩限制的参数大于零

23年3月28日

1. 增加在助力函数中对角度超出 300 度的提示和退出

23年4月3日

1. 修复碰撞感知灵敏度数据类型错误

2. 取消 position_done() 函数中打印关节 ID 号

3. read_data_state() 函数中 if len(byte_list) == (n * 16) 改为 if (len(byte_list) % 16) == 0:

4. read_data() 函数中 i = 500 改为 i = 5，time.sleep(0.0001) 改为 time.sleep(0.001)

5. angle_speed_torque_state() 函数中将 speed 和 torque 取 3 位小数

23年4月17日

1. read_data() 函数中 i = 5 改为 i = 500，time.sleep(0.001) 改为 time.sleep(0.0001)，if len(byte_list) == num: 改为 (len(byte_list) % num) == 0:

2. uart_to_can() 函数中 if len(data) == 16 and data[3] == 0x08: 改为 (len(data) % 16 == 0) and data[3] == 0x08:

23年4月17日-1

1. read_data() 函数中 i = 500 改为 i = 50，if (len(byte_list) % num) == 0 改为 if (len(byte_list) % num) == 0 and len(byte_list) != 0:

23年 5 月 3 日

1. read_data_state() 函数中增加读取首个字节的判断，确定其为 170 之后再执行后续操作：

byte_list_head = 0

while byte_list_head != 170:
    byte_list_head = uart.read(1)[0]

byte_list.append(byte_list_head)

2. read_data_state() 函数中增加数据为空超时处理：

i = 500  # 经过测试，发现正常接收16字节耗时大概为500
while uart.inWaiting() == 0 and i > 0:  # To do:
    i -= 1
    time.sleep(0.001)
    if i == 0:
        print("数据为空，接收数据超时，程序退出")
        sys.exit()

3. read_data_state() 函数中增加对读取字节长度超出规定长度的处理：

elif len(byte_list) > (n * 16):
    byte_list_length = len(byte_list)
    READ_FLAG = 1
    for i in range(byte_list_length - (n * 16)):
        byte_list.pop(byte_list_length - i - 1)
    return byte_list

4. disable_angle_speed_torque_state() 函数中修改清除串口中残留数据方法，并延时0.5s:

while uart.inWaiting() > 0:
    uart.read(1) # 清空串口中残余的数据
time.sleep(0.5)

5. read_data() 函数中增加读取首个字节的判断，确定其为 170 之后再执行后续操作：

byte_list_head = 0

while byte_list_head != 170:
    byte_list_head = uart.read(1)[0]

byte_list.append(byte_list_head)

6. read_data() 函数中增加数据为空超时处理：

i = 500  # 经过测试，发现正常接收16字节耗时大概为500
while uart.inWaiting() == 0 and i > 0:  # To do:
    i -= 1
    time.sleep(0.001)
    if i == 0:
        print("数据为空，接收数据超时，程序退出")
        sys.exit()

7. read_data() 函数中增加对读取字节长度超出规定长度的处理：

elif len(byte_list) > num:
    byte_list_length = len(byte_list)
    READ_FLAG = 1
    for i in range(byte_list_length - num):
        byte_list.pop(byte_list_length - i - 1)
    return byte_list

23年 5 月 3 日

1. 在 angle_speed_torque_state 函数中的 print("angle_speed_torque_state 函数中 ID 号有误") 之后加入 return None:

print("angle_speed_torque_state 函数中 ID 号有误")
return None

2. 在 disable_angle_speed_torque_state 函数中的 write_property(id_num, 'can.config.enable_state_feedback', 0) 之后加入 time.sleep(0.5):

for i in range(5):
    write_property(id_num, 'can.config.enable_state_feedback', 0)
time.sleep(0.5)

3. 在 disable_angle_speed_torque_state 函数中的 uart.read(1) 后面删除 time.sleep(0.5)：

while uart.inWaiting() > 0:
    uart.read(1) # 清空串口中残余的数据
# time.sleep(0.5)

4. 添加同时读取总线中多个关节实时状态反馈的函数 angle_speed_torque_states()

23年 6 月 4 日

1. 增加回读产品型号代码功能：axis.config.product_model

23年 8 月 2 日

1. 增加使能编码器多圈计数角度限位参数：axis.config.extra_setting.enable_encoder_circular_limit

23年 8 月 7 日

1. 增加中空机械角度误差修正参数：axis.encoder.first_half_T、axis.encoder.first_half_M、axis.encoder.second_half_M、axis.encoder.intercept、axis.encoder.first_half_up

23年8月17日

1. 增加 read_data_state2 函数，专门由 angle_speed_torque_state 调用，以解决单个关节实时状态监控速度不佳问题

23年8月19日

1. 在 test.py 中添加“轨迹控制+状态反馈+实时曲线”例程

23年8月20日

1. 删除一些注释语句

23年9月5日

1. 增加临时设置零点函数：set_zero_position_temp()，经该函数设置的零点仅在当次启动有效，重启后失效。特别注意：该函数只在2023年9月5日（含）之后出厂的关节有效。

23年9月14日

1. 在 test.py 中增加“多个关节轨迹控制 + 状态反馈 + 实时曲线测试”案例

23年9月26日

1. 修改 set_zero_position_temp() 函数

23年9月27日

1. 备注中空关节无 set_zero_position_temp() 功能

23年9月30日

1. 增加《关节开放参数表》

2. 取消 set_angle_range_config()、disable_angle_range_config() 和 set_can_baud_rate() 函数中的 save_config()，改为需要单独执行 save_config() 函数以保存配置

23年10月13日

- 将函数库改写成类库形式

23年10月18日

1. 新增 set_angles_mode_1_flag 和 angle_speed_torque_state_flag 两个参数，用于标记是否处于set_angles() mode=1 模式和是否处于状态反馈模式

23年10月31日

set_zero_position() 函数中增加 print(“设置零点成功！”)

23年11月11日

代码分成面向过程和面向对象两组

23年12月7日

修正“面向过程编程”中的角度限制属性参数名错误

23年12月11日

增加固件版本日期参数dr.version_date (30004)和判断运动到位的定位精度dr.controller.position_precision (32003)，这两个参数均为版本号为 231207 及以后版本可用

24年1月19日

增加部分函数的安全使用提示

24年2月20日

删除erase_config功能

24年2月25日

Preset_angle 中 abs(t) 和abs(param)改为fabs(t) 和fabs(param)